寿光市上口镇通达窗饰制品厂

年产25万米窗帘杆和25万米窗帘轨道项目

竣工环境保护

验收监测报告表

山东潍科检测服务有限公司

二O一八年八月

建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

潍科（验）字2018第49号

项目名称：年产25万米窗帘杆和25万米窗帘轨道项目

建设单位：寿光市上口镇通达窗饰制品厂

山东潍科检测服务有限公司

2018年8月

建设单位法人代表: 李登阁 编制单位法人代表: 王婷 项 目 负 责 人: 袁金秀 建设单位：寿光市上口镇通达窗饰制品厂（盖章） 电话: 13906465224 传真: 13906465224 邮编: 262732 地址: 寿光市上口镇南邵一村 编制单位：山东潍科检测服务有限公司 （盖章） 电话: （0536）5107638 传真: （0536）5107638 邮编: 262700 地址: 寿光市文圣街南兴安路西潍坊科技学院

监测承担单位：山东潍科检测服务有限公司

寿光市上口镇通达窗饰制品厂

年产25万米窗帘杆和25万米窗帘轨道项目

竣工环境保护验收监测报告

验收报告审查人员职责表

| 职 责 | 姓 名 | 签 名 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 袁金秀 |  |
| 报告编写人员 | 袁金秀 |  |
| 审 核 | 刘林 |  |

验收监测数据分析人员职责表

| 职 责 | 姓 名 |  | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场采样负责人 | 王新迎 |  |  |
| 现场采样人 | 郭永文 |  |  |
| 分析化验人员 | 颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、 pH 化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、阴离子表面活性剂 | 王维 |  |
|  |  | 于广梅 |  |
| 审 核 | 董希青 |  |  |
| 授权签字人 | 刘 林 |  |  |

# 表 一 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产25万米窗帘杆和25万米窗帘轨道项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 寿光市上口镇通达窗饰制品厂 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建（划√） |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 寿光市侯镇项目区 |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 窗帘杆 |  |  |  | 窗帘轨道 |  |  |
| 设计生产能力 | 25万米 |  |  |  | 25万米 |  |  |
| 实际生产能力 | 25万米 |  |  |  | 25万米 |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2017.11 |  | 开工建设日期 |  |  | / |  |
| 调试时间 | / |  | 验收现场监测时间 |  |  | 2018.6.24-6.25 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 寿光市环境保护局 |  | 环评报告表 编写单位 |  |  | 山东海特环保科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / |  | 环保设施施工单位 |  |  | / |  |
| 投资总概算 | 185万元 | 环保投资总概算 |  | 8万元 |  | 比例 | 4.3% |
| 实际总投资 | 180万元 | 环保投资 |  | 10万元 |  | 比例 | 5.6% |
| 验收监测依据 | 1、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日）； 2、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017年11月20日）； 3、寿光市上口镇通达窗饰制品厂《年产25万米窗帘杆和25万米窗帘轨道项目环境影响报告表》，2017年11月； 4、寿光市环境保护局《寿光市上口镇通达窗饰制品厂年产25万米窗帘杆和25万米窗帘轨道项目环境影响报告表》审批意见，2017年12月26日； 5、潍坊市环境保护局《关于规范环境保护设施验收工作的通知》2018年1月10日； 6、生态环境部公告 公告 2018年 第9号 关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告， 2018年5月15日。 7、实际建设情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测标准、 标号、级别 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中相关二级标准及无组织实测浓度限值要求； 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类声环境功能区标准； 3、《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2011）； 4、《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准及污水处理厂接收要求。 |  |  |  |  |  |  |

表二 工程建设内容

2.1项目概况 寿光市上口镇通达窗饰制品厂年产25万米窗帘杆和25万米窗帘轨道项目位于山东省寿光市上口镇南邵一村。总投资180万元，其中环保投资10万元。 受企业委托，山东海特环保科技有限公司于2017年11月编制完成了《寿光市上口镇通达窗饰制品厂年产25万米窗帘杆和25万米窗帘轨道项目竣工环境影响报告表》。寿光市环境保护局寿环审表字[2017]298号文于2017年12月26日对本项目环境影响报告表进行了批复。 受企业委托，山东潍科检测服务有限公司承担本项目的竣工环境保护验收监测工作。接受委托后，我公司安排专业技术人员对项目区域进行了现场勘查和资料收集，编制了验收监测实施方案，并于2018.6.24-6.25日对项目进行了现场监测及检查，根据监测和检查的结果编制了本验收监测报告。

表二（续）工程建设内容

2.2 项目组成 本项目组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 序号; 环评表及环评批复; 实际建设. 项目; 内容; 项目内容. 主体工程; 生产车间; 1座，钢结构，位于厂区南侧，建筑面积为800m2，车间南侧有6条窗帘杆生产线，安装窗帘杆挤出一体机等设备用于窗帘杆加工生产；车间北侧有2条窗帘轨道生产线，安装窗帘轨道挤出一体机等设备用于窗帘轨道加工生产; 同环评. 1. 2; 辅助工程; 办公楼; 四层，位于厂区北侧，建筑面积为1500m2，用于员工办公; 同环评. 仓库; 3座仓库，总建筑面积为1828m2，用于原料及产品的存放，其中危废库位于东侧仓库中; 同环评. 3; 公用工程; 供水; 上口镇自来水管网提供; 同环评. 供电; 上口镇供电所提供; 同环评. 供暖; 空调供暖; 同环评. 4; 环保工程; 废气; 窗帘杆和窗帘轨道生产过程中加热挤出工序会产生非甲烷总烃和氯化氢，两种废气经集气罩进行收集，经过管道连接由活性炭吸附装置处理后由一根15米高的排气筒排放; 加热挤出工序产生的含有非甲烷总烃和氯化氢的废气经集气罩进行收集，通过碱液喷淋+UV光氧催化设备处理后由一根15米高的排气筒排放. 废水; 生活污水经化粪池稳定化、无害化处理后经罐车运往寿光飞昊水务有限公司污水处理厂进行深度处理; 同环评. 噪声; 厂房隔声、距离衰减、设备基础减振降噪等措施; 同环评. 固废; 废粉末、废包装收集后外售处理，废活性炭暂存于危废库中，委托有危废资质单位处理，生活垃圾委托环卫部门定期清运; 废包装、废边角料统一收集后外售给临朐县峰旺废品收购站，生活垃圾委托环卫部门定期清运.

表2（续）项目概况

图2-1 生产车间及废气处理措施. ## 2.3 项目地理位置与平面布置情况 寿光市上口镇通达窗饰制品厂年产25万米窗帘杆和25万米窗帘轨道项目位于寿光市上口镇南邵一村。地理位置见附图一；厂区平面布置情况见附图二。 2.4项目环境保护目标 本项目环评及批复未设置环境防护和设置卫生防护距离100m。 项目周边情况见表2-2及附图三。 表2-2 项目周边情况 序号; 名称; 方位; 与厂界距离（m）. 1; 李家南邵一村; 北; 83. 2; 李家南邵二村; 北; 588. 3; 李家南邵三村; 北; 500. 4; 郎家南邵村; 西南; 483. 5; 贾王南邵村; 西北; 600. 2.5工程投资 项目总投资180万元，其中环保投资10万元，环保投资占项目总投资的 5.6%。 2.6产品方案及规模 本项目产品方案及规模见表 2-3。 表 2-3 项目产品方案及规模一览表 环评表及环评批复要求; 实际建设. 序号; 产品名称; 年产量（万米）. 1; 窗帘杆; 25; 同环评. 2; 窗帘轨道; 25; 同环评. 2.7主要生产设备 本项目主要设备见表2-4。 表2-4主要生产设备一览表 环评表及环评批复要求; 实际建设. 序号; 设备名称; 型号; 数量（台、套）; 型号; 数量（台、套）. 1; 进料机; GZD1636; 4; GZD1636; 4. 2; 挤出一体机; SJ-65；SJ50/25; 8; SJ-65; 1. SJ50/25; 6. 合计; 12; 11.

原辅材料消耗及水平衡

2.8主要原辅材料 本项目生产过程中的主要原辅材料见表 2-5。 表 2-5 主要原辅材料一览表 序号; 材料名称; 单位; 年用量; 规格型号; 实际建设情况. 1; 钢管; 吨; 495; 若干; 同环评. 2; PVC颗粒; 吨; 60; 袋装; 同环评. 2.9 项目水平衡图 本项目生产用水为冷却用水，循环使用，定期补损不外排，没有生产废水排放。废水主要来源于工作人员办公、生活产生少量的生活污水。该项目劳动定员为15人，生活用水量按每人每天50L计，全年运行300天，则生活用水量为225m3/a。产污系数按80%计，则污水产生量约为180m3/a。生活污水经化粪池稳定化、无害化处理后经罐车运往寿光飞昊水务有限公司污水处理厂进行深度处理，最后进入丹河。 新 鲜 自 来 水 生活用水 由罐车运往寿光飞昊水务有限公司污水处理厂 225 180 损耗 45 300 75 循环冷却用水 化粪池 180 丹河 损耗 75 图2-2 项目水平衡图（单位：m3/a） 2.10 环保管理调查结果 2.10.1 环保机构设置及环保管理规章制度 寿光市上口镇通达窗饰制品厂设立了以企业环保技术人员为组长的环保工作小组，负责企业的环保管理工作，并实行环保生产一起抓的工作机制，同时根据自身具体情况制定了《寿光市上口镇通达窗饰制品厂环保管理制度》，环境保护档案基本齐全。 2.10.2环境风险防范措施及应急预案制定 针对项目的环境风险，企业配备了灭火器、消防栓、消防池和事故应急池等设备，厂区建设了雨水管网，建设了事故应急池并设置了切换装置，主要防控初级雨水、消防污水和物料泄漏。当风险事故发生时，第一时间将事故控制在发生区域内，防止扩散，编制了突发环境事件应急预案，并在寿光市环境保护局进行了备案（备案编号：370783-2018-174L）。在发生事故时能及时应对。 厂房车间、化粪池、事故池和固体废物间进行了防渗处理。

2.11 环评及批复变更情况

本项目实际建设与环评及批复变更情况见表 2-7。

表 2-7 项目变更情况一览表

| 序号 | 环评及环评批复要求 | 实际建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称; 型号; 数量（台）. 挤出一体机; SJ-65；SJ50/25; 8. | 设备名称; 型号; 数量（台）. 挤出一体机; SJ-65; 1. SJ50/25; 6. | / |
| 2 | 加热挤出工序产生含有非甲烷总烃和氯化氢的废气经集气罩进行收集，经过管道连接由活性炭吸附装置处理后由一根15米高的排气筒排放 | 加热挤出工序产生的含有非甲烷总烃和氯化氢的废气经集气罩进行收集，通过碱液喷淋+UV光氧催化设备处理后由一根15米高的排气筒排放 |  |
| 3 | 活性炭等危废委托有资质的单位处置 | 无废活性炭等危废产生。 |  |
| 注：根据环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），以上变更不属于重大变更。 |  |  |  |

表二（续）工程建设内容

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 2.12 工艺流程简述（图示） PVC颗粒 钢管 入库 包装 挤出 进料 PVC助剂 非甲烷总烃、氯化氢 图2-4 窗帘杆生产工艺流程及产污环节图 PVC颗粒 入库 包装 挤出 进料 PVC助剂 非甲烷总烃、氯化氢 图2-5 窗帘轨道生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简要说明： 窗帘杆生产工艺流程简要说明： 将原料按照一定的配比混合输送到挤出机中，然后与钢管经窗帘杆挤出一体机，用规定的模具，加热挤出成品。最后将成品套袋包装好，放入仓库或外售。挤出工序会产生的非甲烷总烃和氯化氢。 窗帘轨道生产工艺流程简要说明： 将原料按照一定的配比混合输送到挤出机中，然后经窗帘轨道挤出一体机，用规定的模具，加热挤出成品。最后将成品套袋包装好，放入仓库或外售。挤出工序会产生的非甲烷总烃和氯化氢。