# 寿光市昌运达环保科技有限公司

# 年产10000吨柴油汽车尾气脱硝剂项目

# 环境保护验收意见

# 根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等要求，2018年5月3日，寿光市昌运达环保科技有限公司在寿光市组织召开了寿光市昌运达环保科技有限公司年产10000

# 吨柴油汽车尾气脱硝剂项目竣工环境保护验收会议，会上成立了验收工作组。验收工作组由建设单位-寿光市昌运达环保科技有限公司、项目竣工环保验收监测报告编制单位及验收监测单位-山东潍科检测服务有限公司、环评单位-沈阳绿恒环境咨询有限公司的代表及2名特邀专家组成（验收组人员名单附后）。寿光市环保局参加会议。

验收工作组听取了建设单位对项目工程环境保护执行情况和验收报告编制单位对验收报告的汇报，对工程环境保护设施的建设情况进行了现场检查，核实了有关资料。经认真讨论，形成竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

# 寿光市昌运达环保科技有限公司年产10000吨柴油汽车尾气脱硝

# 剂项目位于山东省寿光市营里镇羊临路西原粮管所院内，南侧为营里医院，北侧为运输车队，东侧为羊临路，西侧为农田。建设规模为年产10000吨柴油汽车尾气脱硝剂项目。项目总建筑面积660m2，其中生产车间1座建筑面积240m2、原料库1座建筑面积60m2、成品库1座建筑面积60m2；购置安装水处理设备、上水泵、灌装机、水罐、均质混合釜、空压机、手推车等生产设备设施15台(套)，形成年产10000吨柴油汽车尾气脱硝剂的生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

2017年3月沈阳绿恒环境咨询有限公司编制完成了《寿光市昌运达环保科技有限公司年产10000吨柴油汽车尾气脱硝剂项目环境影响报告表》，寿光市环护局境保2017年9月对本项目环境影响报告表进行了批复，批复文号为【2017】127号。                   。

（三）投资情况

项目总投资80万元，其中环保投资6万元，环保投资占项目总投资的7.5%。

项目劳动定员3人，工作制度实行一班制，每班8小时，年工作时间300天。

（四）验收范围

本次环保验收内容为寿光市昌运达环保科技有限公司年产10000吨柴油汽车尾气脱硝剂项目。

二、工程变动情况

| 序号 | 环评及环评批复要求 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总投资180万元，其中环保投资9万元，环保投资占总投资比例5% | 总投资80万元，其中环保投资6万元，环保投资占总投资比例7.5% |
| 2 | 排水系统实行雨污分流制，雨水经过厂区雨水沟外排；生活污水经化粪池滞留沉淀处理后，经厂区生活污水管排入城市污水管网，送至营里镇污水处理厂综合处理；软化废水经污水管网送入营里镇污水处理厂。 | 厂区设置了雨水（污水）管网，生活污水经化粪池滞留沉淀处理后，经罐车送至营里镇污水处理厂综合处理；软化废水经污水管网送入营里镇污水处理厂。 |
| 3 | 生活污水经化粪池滞留沉淀处理后，经厂区生活污水管排入城市污水管网，送至营里镇污水处理厂综合处理；软化废水经污水管网送入营里镇污水处理厂。 | 生活污水经化粪池滞留沉淀处理后，经罐车送至营里镇污水处理厂综合处理；软化废水经污水管网送入营里镇污水处理厂。 |
| 4 | 4个PP水罐 | 5个PP水罐 |

根据环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），验收组认为以上变更不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目生产废水为超纯水制备废水，经污水管网接入营里镇污水处理厂处理。 生活污水经厂区内化粪池处理后，经罐车送入寿光市营里镇污水处理厂处理。

（二）废气

项目所用尿素为高纯尿素，生产过程无加热工序，且无酸碱加入，生产过程中为纯物理变化，生产过程中尿素不会分解，只有少量挥发，对车间废气进行负压收集后，通过引风机收集经纯水间排放的制备废水吸收后通过15m高排气筒排放。

（三）噪声

项目噪声主要是生产过程超纯水机、自动灌装机、物料输送机、泵类、风机等设备运转产生的噪声，设备全部选用新型低噪声设备，采用减震基础，减震、车间吸声等措施进行降噪处理。

（四）固体废物

项目产生的固体废物主要为废石英砂、废活性炭、废包装袋、废过滤膜和生活垃圾均为一般固体废物。废石英砂、废包装袋外售处理；废活性炭由山东保蓝活性炭有限公司收购；废过滤膜由淄博爱尚沃水设备有限公司收购；生活垃圾由环卫部门统一定期收集清运处理。

（五）其他环境保护措施

公司设有环保管理机构，环保规章制度基本完善。

公司编制了《寿光市昌运达环保科技有限公司突发环境事件应急预案》，适用于本公司的突发环境事件和应急处置工作，并在寿光市环境保护局进行登记备案，备案号为370783-2018-146L。

四、环境保护设施调试效果

山东潍科检测服务有限公司编制的《寿光市昌运达环保科技有限公司年产10000吨柴油汽车尾气脱硝剂项目竣工环境保护验收监测报告》表明，验收监测期间项目生产工况稳定，生产负荷为84.7%~87.4%，能够满足建设项目竣工环境保护验收生产负荷达到75%以上的要求。

（一）废水

验收报告表明：验收监测期间，生活污水的pH范围为6.97~7.16，其余污染物两天检测结果的日均最大值为：化学需氧量为131mg/L，生化需氧量为60.3mg/L，悬浮物为62mg/L，氨氮为15.4mg/L，总磷为4.32mg/L，总氮为25.8mg/L，阴离子表面活性剂未检出，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准及污水处理厂接收要求。

项目原废气处理措施为UV光氧催化设备，根据验收组意见，考虑到项目产生的废气主要为氨气，废气处理措施调整为水吸收。对车间废气进行负压改造，通过引风机收集经纯水间排放的制备废水吸收后通过15m高排气筒排放。调整后对排放的废水的PH和氨氮进行了检测。

验收监测期间，生活污水的pH范围为7.02-7.57，其余污染物两天检测结果的日均最大值为：氨氮为15.1mg/L，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准及污水处理厂接收要求。

（二）废气

监测报告表明：验收监测期间，有组织废气排气筒废气中颗粒物排放浓度日均最大值为7.3 mg/m3，排放速率日均最大值为0.038 kg/h，满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表1中其他排放源要求。氨气排放浓度日均最大值为1.0 mg/m3，排放速率日均最大值为0.055 kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB/T 14554-1993）表2恶臭污染物相关标准要求。

无组织排放废气颗粒物最大浓度为0.271mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求。氨气的最大浓度为0.177mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB/T14554-1993）表1中恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建标准要求。

（三）噪声

监测报告表明：验收监测期间，项目厂界昼间噪声监测值51.2~ 55.8dB(A)，噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类声环境功能区标准要求。

项目夜间不生产。

（四）固体废物

项目产生的固体废物主要为废石英砂、废活性炭、废包装袋、废过滤膜和生活垃圾均为一般固体废物。废石英砂、废包装袋外售处理；废活性炭由山东保蓝活性炭有限公司收购；废过滤膜由淄博爱尚沃水设备有限公司收购；生活垃圾由环卫部门统一定期收集清运处理。

五、验收结论

寿光市昌运达环保科技有限公司年产10000吨柴油汽车尾气脱硝剂项目环保手续齐全，总体落实了环评及批复中的环保要求，根据验收监测数据可知，各类污染物达标排放，符合建设项目竣工环保验收条件，项目工程竣工环境保护验收合格。

六、后续工作

1、切实落实环境保护监测计划，定期开展废水、废气、噪声跟踪监测，并做好记录；建设规范的采样口，设置标识标志；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

2、加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转；如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

### 3.进一步健全环保管理部门、人员，加强对环保管理人员环保设施运行管理的培训，提高员工的环保意识。

### 4、按关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）的规定，噪声和固废环保设施经主管环保部门验收后，项目可正式投入生产运行。

验收组

2018年5月3日