# 寿光市鸿正新型建材有限公司

# 年产15万m³加气混凝土砖项目

# 环境保护验收意见

# 根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等要求，2018年5月10日，寿光市鸿正新型建材有限公司在寿光市组织召开了“寿光市鸿正新型建材有限公司年产15万m³加气混凝土砖项目竣工环境保护验收会议”，会上成立了验收工作组。验收工作组由建设单位-寿光市鸿正新型建材有限公司、项目竣工环保验收监测报告编制单位及验收监测单位-山东潍科检测服务有限公司的代表及2名特邀专家组成（验收组人员名单附后）。

验收工作组听取了建设单位对项目工程环境保护执行情况和验收报告编制单位对验收报告的汇报，对工程环境保护设施的建设情况进行了现场检查，核实了有关资料。经认真讨论，形成竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

寿光市鸿正新型建材有限公司年产15万m³加气混凝土砖项目位于山东省寿光市台头镇太平村东北300米处，东侧和南侧均为空地，西侧紧邻生产路，北侧靠近三号市路。项目租赁场地，占地面积10667平方米，主要建设内容为：生产车间建筑面积2040平方米、办公室占地面积303.8平方米、配电室占地面积40平方米、原料仓库占地面积4464平方米、产品存储区占地面积2172平方米。购置安振动式

给料机、雷蒙磨含除尘设备、罐和搅拌机、废料存储搅拌罐、石灰水泥螺旋输送机、浇筑搅拌罐、吊车、水平切割机、穿插式垂直切割机、空气压缩机、高温高压养护釜等生产设备设施25台（套），形成年产15万m³加气混凝土砖的生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

2012年4月，山东绿之源环境工程设计院有限公司编制完成了《寿光市方正加气混凝土厂年产15万m³加气混凝土砖项目竣工环境影响报告表》。2012年5月22日，寿光市环境保护局对本项目环境影响报告表进行了批复。

（三）投资情况

项目总投资4500万元，其中环保投资300万元，环保投资占总投资比例6.67%。

项目劳动定员24人，工作制度实行二班制，每班12小时，年工作时间200天，年工作时间4800小时。

（四）验收范围

本次环保验收内容按寿光市鸿正新型建材有限公司年产15万m³加气混凝土砖项目实际建设内容和规模验收。

二、工程变动情况

经现场调查和与建设单位核实， 项目实际建设与环评及批复变更情况：

| 序号 | 环评及环评批复要求 | 实际建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水进厂区化粪池，锅炉排水等用于生产，无废水外排 | 生活污水经化粪池无害化、稳定化处理后，经罐车运至寿光市碧水水务有限公司进一步处理。 实际无锅炉，无锅炉外排水 |  |
| 2 | 锅炉提供蒸汽 | 实际不建设、安装、使用锅炉，蒸汽由新龙电化提供。无锅炉废渣产生 |  |
| 3 | 型号为4R3216的雷蒙磨含除尘设备1台 | 球磨机1台 |  |
| 4 | 罐和搅拌机5台 | 罐和搅拌机2台 |  |
| 5 | 项目建设单位为：寿光市方正加气混凝土厂 | 项目建设单位为：寿光市鸿正新型建材有限公司 |  |
| 6 | 对堆放原料场地采取了适当的防尘措施。 | 原料场地密封，减少了无组织废气的外排 |  |
| 7 | / | 为了使产品经成型加工后能更好的从模具内取出，在模具表面涂上了一层脱模剂。年使用量为70t/a |  |

项目生产原料、生产工艺及产能不变，根据环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），验收组认为以上变更不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目无生产废水。项目废水主要是生活污水，生活污水经厂区化粪池稳定化无害化处理后经罐车运输至寿光市碧水水务有限公司处理；蒸汽冷凝水回用于生产制浆过程中。

（二）废气

原料破碎研磨过程中产生的粉尘经布袋除尘器处理后经15m高排气筒P1排放；生产原料经密闭的皮带输送至浇筑搅拌罐内，产生的粉尘经浇筑搅拌罐顶部设置的布袋收尘器处理排放。原料仓库全密封，减少无组织废气的产生。

项目设置环境大气防护距离50m，未设置卫生防护距离。防护距离内未新建学校等敏感目标 。

（三）噪声

项目噪声主要是给料机、搅拌机、切割机、风机等车间设备运转产生的噪声，通过采取选用低噪音设备、车间隔声和距离衰减、基础减震等措施进行降噪处理。

（四）固体废物

项目固废主要是项目生产过程中产生的废边角料、不合格产品、生活垃圾。废边角料、不合格产品回用至生产中不外排；生活垃圾由环卫部门定期清运处理，送往城市垃圾处理厂集中处置。

（五）其他环境保护设施

公司设有环保管理机构，环保规章制度基本完善。

公司编制了《寿光市鸿正新型建材有限公司突发环境事件应急预案》，适用于本公司的突发环境事件和应急处置工作，并在寿光市环境保护局进行登记备案，备案编号：370383-2017-175-L 。

四、环境保护设施调试效果

# 山东潍科检测服务有限公司编制的《寿光市鸿正新型建材有限

# 公司年产15万m³加气混凝土砖项目竣工环境保护验收监测报告》表明，验收监测期间项目生产工况稳定，生产负荷为86.4%~94.7%范围，能够满足建设项目竣工环境保护验收生产负荷达到75%以上的要求。

（一）废水

验收监测期间，生活污水的pH范围为7.45~7.82，其余污染物两天检测结果的日均值最大值为：化学需氧量143mg/L，生化需氧量17.1mg/L，悬浮物65mg/L，氨氮15.4mg/L，总磷1.67mg/L，总氮25.8mg/L，阴离子表面活性剂未检出，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准要求和寿光市碧水水务有限公司的接受标准。

（二）废气

监测结果表明，验收监测期间，原料破碎研磨排气筒废气颗粒物的排放浓度最大值为9.1 mg/m3，满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/2373-2013）表1续砖瓦原料破碎及制备成型中的限值标准要求及《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）中表2重点控制区排放限值要求。

监测结果表明：验收监测期间，无组织排放废气颗粒物监控点与参照点颗粒物1小时浓度值的差值0.097mg/m3，满足《山东省建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2013）表2中平板玻璃、建筑卫生陶瓷、砖瓦、非金属矿、建筑石材的无组织排放浓度限值要求。

（三）噪声

验收监测期间，项目南厂界、西厂界和北厂界昼夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。北厂界昼间噪声最大超标3.6dB（A），夜间噪声最大超标8.9 dB（A）噪声来源于蒸养阶段放气阀声音；项目200m范围内没有环境敏感点。

（四）固体废物

项目废边角料、不合格产品回用至生产中不外排；生活垃圾由环卫部门定期清运处理，送往城市垃圾处理厂集中处置。

项目固体废物均得到合理处置，符合环保要求。

五、验收结论

# 寿光市鸿正新型建材有限公司年产15万m³加气混凝土砖项目环保手续齐全，总体落实了环评及批复中的环保要求，根据验收监测数据可知，主要污染物达标排放，符合建设项目竣工环保验收条件，项目

# 工程竣工环境保护验收合格。

六、建议与要求

1、切实落实环境保护监测计划，定期开展废气、噪声跟踪监测，并做好记录；建设规范的采样口，设置标识标志；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

2、加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转；如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

### 3.进一步健全环保管理部门、人员，加强对环保管理人员环保设施运行管理的培训，提高员工的环保意识。

### 4、按关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）的规定，噪声和固废环保设施经主管环保部门验收后，项目可正式投入生产运行。

验收组

2018年5月10日